Metodické vysvětlivky ( náplň ukazatelů )

Spotřeba paliv a energie na výrobu vybraných výrobků vyjadřuje konečnou spotřebu paliv, tepla a elektrické energie před vstupem do spotřebičů, ve kterých se využije pro konečný užitný efekt, takže jiný druh evidovaných druhů paliv a energie již nevznikne, s výjimkou druhotných energetických zdrojů.

## T A B U L K A  V Ý R O B K Ů - P O L O Ž K Y

1. řádek :

- Název výrobku

- Kód ENERG  – kód z číselníku ČSÚ - ENERG

2. řádek :

- Měřící jednotka -  MJ - měřící jednotka produkce výrobku ( tuna, m3, tisíce m2, tis. m3, tuna a.a. = tuna 100 %  alkoholu , apod. ).

3. řádek :

- Výroba - Celková roční produkce výrobku v měřící jednotce MJ.

4. a 5. řádek : Spotřeba elektřiny

- Spotřeba celkem - Celková roční spotřeba elektřiny, v MWh

- Měrná spotřeba - t.j. spotřeba celkem / výroba, v kWh/MJ

6. a 7. řádek : Spotřeba tepla

- Spotřeba celkem - Celková roční spotřeba tepla, v GJ

- Měrná spotřeba - t.j. spotřeba celkem / výroba, v GJ/MJ

8. a 9. řádek : Spotřeba paliv

- Spotřeba celkem - Celková roční spotřeba paliv, v GJ

- Měrná spotřeba - t.j. spotřeba celkem / výroba, v GJ/MJ

10. a 11. řádek : Výskyt druhotných energetických zdrojů

- Vznik energeticky využitelného odpadního tepla při výrobním procesu, celkem, v GJ

- Vznik přímo energeticky využitelných druhotných paliv při výrobním procesu, celkem, v GJ

12. a 13. řádek : Spotřeba energie celkem

- Spotřeba celkem - Celková roční spotřeba energie, v GJ

- Měrná spotřeba - t.j. spotřeba celkem / výroba, v GJ/MJ

Poznámka : Položky druhotných energetických zdrojů byly sledovány do roku 1991.

### Doplnění definic a přepočty jednotek u některých položek

Cihly :

Cihelná jednotka = cihla o rozměrech 25 x 12 x 6,5 cm

1000 c.j. = 1,95 m3

Normální cihla = cihla o rozměrech 29 x 14 x 6,5 cm ( = 1,3 c.j.)

1000 ks norm. cihel = 2,639 m3

Bílá cihla = cihla o rozměrech 24 x 12,5 x 6,5 cm ( = 1 c.j.)

1000 ks bílých cihel = 1,95 m3

Děrované cihly :

Děrované cihly o rozměrech 36,5 x 24,5 x 14,5 cm ( = 6,65 c.j.)

1000 ks děrovaných cihel = 12,966 m3

Děrované cihly II. o rozměrech 49 x 24,5 x 14 cm ( = 8,62 c.j.)

1000 ks děrovaných cihel H. = 16,807 m3

Škvárobetonové cihly:

Škvárobetonové cihly o rozměrech 38 x 25 x 22 cm ( = 10,72 c.j.)

1000 ks škvárobetonových cihel = 20,9 m3

Škvárobetonové cihly II. rozměrů 38 x 30 x 20 cm ( = 11,7 c.j.)

1000 ks škvárobetonových cihel n. = 22,8 m3

Krytina pálená :

typ holland :

maximální plošná hmotnost = 45 kg/m2

počet ks/m2 = 14,4 ks

jednotková hmotnost = 3,1 kg/ks

typ bobrovka :

maximální plošná hmotnost = 70 kg/m2

počet ks/m2 = 36 až 38 ks

jednotková hmotnost = 1,8 kg/ks