## Vývoj palivo-energetického hospodářství České republiky

od roku 1990

Vývoj prvotních energetických zdrojů

Energetické vstupy do národního hospodářství České republiky se od roku 1990 až do roku 1994 trvale snižovaly. Tato sestupná tendence byla přerušena v letech 1995 a 1996, kdy došlo ke zvýšení prvotních energetických zdrojů (PEZ). Po poklesu v roce 1999 (na 78,1 % r. 1990 )  se   PEZ v roce 2006 dostaly na  90,5 %   úrovně roku 1990. Zvýšení PEZ v r. 2003 bylo především způsobeno spuštěním prvního bloku JE Temelín (vyrobené teplo z palivových článků).

| R O K | Prvotní energetické zdroje PJ | Index 1990 = 100 |
| --- | --- | --- |
| 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 | 2 076 1 749 1 823 1 745 1 659 1 621 1 657 1 693 1 703 1 816 1 850 1 856 1 879 | 100,0 84,2 87,8 84,1 79,9 78,1 79,8 81,6 82,0 87,5 89,1 89,4 90,5 |

Závislost národního hospodářství na dovozu energetických zdrojů se zvyšovala až do roku 1998 (47 % PEZ) , v roce 2000 se snížila na 44 % a v roce 2006  činila   46,9 % . V roce 1990 tvořil podíl dovozu na PEZ 32,1 % a v roce 1995 byl tento podíl 41,5 %. Dovozní závislost (podíl aktivního salda dovoz-vývoz na PEZ) činila v roce 2006 27,4 % PEZ. V roce 1995 tvořila 18,8 % PEZ a v roce 2000 23,7 % PEZ.

Míra energetické nezávislosti ČR (podíl tuzemských přírodních zdrojů na PEZ) byla v roce 1995 80,6 %, v roce 2000 75,3 % a v roce 2006 72,6 %.

Pokračující změna struktury ve prospěch ušlechtilých druhů energie se projevila snižováním podílu tuhých paliv v prvotních energetických zdrojích z 64,9 % v roce  1990  a 57,4 % v roce 1995  na 50,7  % v roce 1999.  V  roce 2000 opět vzrostl  až na   54,7 % a v roce 2006 na 48,7 %. Objem použitých tuhých paliv se snížil v tomto období (1990 až 2006) o 32,2 %. Naopak vzrostl podíl zemního plynu na prvotních energetických zdrojích. Z  10,8 %  v roce 1990 na 15,6 % v roce 1995 a na 16,7 % v roce 2006.

V publikaci jsou uvedena také některá předběžná data za rok 2007. V rámci tohoto rozboru  nejsou , především z důvodu jejich neúplnosti , tyto údaje komentovány.

Procesy zušlechťování paliv, výroba tepla a elektřiny

V procesech zušlechťování paliv se zvýšila celková účinnost výroby z 80,7 % v roce 1990 na 81,9 % v roce 2006. Přitom se v období 1990 až 2006  celkové množství paliv užitých pro tyto účely snížilo o 119 PJ (o 13,6 %)

. Projevilo se tu omezování méně efektivních procesů jako je výroba generátorového plynu v průmy- slových generátorových stanicích a zplynování mazutu (tato výroba již nebyla od roku 2000 vykazována).

Elektrické energie bylo v ČR v roce 1990 vyrobeno   62 558   GWh. Po výrazném poklesu výroby v letech 1991 až 1994 bylo v roce 1995 vyrobeno 60 847 GWh  a v dalších letech pokračoval vzestup výroby. V roce 2006 bylo vyrobeno 84 361 GWh. Ve výrobě elektřiny se v letech 1990 až 2006 zvýšila účinnost ze 33,9 % na 34,6 % .

Konečná spotřeba paliv a energie

Konečná spotřeba paliv a energií použitých v národním hospodářství včetně spotřeby domácností se snížila v roce 2006 proti roku 1990 z 1 303,2 PJ (62,8 % PEZ) na 1 146,9 PJ (61,1 % PEZ), tj. o 156,3 PJ .

V tomto období se postupně měnila struktura konečné energetické spotřeby ve prospěch ušlechtilých druhů energie při snižování spotřeby tuhých paliv. Zatímco v roce 1990 tvořila konečná spotřeba tuhých paliv 27,5 %,  v roce 2006 to bylo 16,0 % z celkové konečné spotřeby.

Váha se přesunula především na zemní plyn - jeho podíl na celkové konečné spotřebě se zvýšil z 13,6 % v roce 1990 (včetně svítiplynu) na 23 % v roce 2003, tj. o 9,4 % (V roce 2006 činil podíl zemního plynu 21,5 %.)

Podíl elektrické energie v konečné spotřebě  se  v těchto letech zvýšil o 3,1 % - z 13,5 % v roce 1990 na 17,4 % v roce 2006.

Ve struktuře konečné spotřeby podle odvětví byl podíl průmyslu v roce 1990 48,0 % , v roce 1996  43,7 %  a v roce 2006  40,0%. Naproti tomu se  zvýšil podíl dopravy, až na 22,8 %  v roce 2006.

Domácnosti spotřebovaly  v roce 1990 330,2 PJ (25,4 % konečné spotřeby). V následujících letech se jejich spotřeba snížila. V roce 1995 na 250,7 PJ (22,9  % konečné spotřeby) a v roce 2006 bylo v domácnostech spotřebováno  273,8 PJ (tj. 23,9 %  konečné potřeby).

U konečné spotřeby domácnosti se  výrazně změnila struktura zastoupení jednotlivých druhů paliv (v % z konečné  spotřeby celkem) :

|  | 1990 | 1995 | 1998 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Tuhá paliva | 47,1 | 33,0 | 21,5 | 27,6 |
| Kapalná paliva | 12,8 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Plynná paliva | 15,0 | 28,9 | 37,5 | 35,2 |
| Teplo | 15,8 | 16,8 | 19,2 | 17,0 |
| Elektřina | 9,3 | 21,3 | 21,6 | 20,0 |
| Celkem | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Energetická náročnost hrubého domácího produktu ČR

Energetická náročnost národního hospodářství ČR, vyjádřená  spotřebou prvotních energetických zdrojů na tis. Kč hrubého domácího produktu (HDP ve stálých cenách roku 2000) se vyvíjela takto:

| Rok | HDP sc2000 | PEZ | Energ.nár.HDP | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mil.Kč | PJ | GJ/tis.Kčsc00 | 1990=100 |
| 1990 | 2 134 177 | 2 076,100 | 0,973 | 100,00 |
| 1991 | 1 886 612 | 1 937,500 | 1,027 | 105,57 |
| 1992 | 1 877 179 | 1 788,700 | 0,953 | 97,95 |
| 1993 | 1 879 056 | 1 749,500 | 0,931 | 95,71 |
| 1994 | 1 920 396 | 1 683,900 | 0,877 | 90,14 |
| 1995 | 2 033 699 | 1 749,400 | 0,860 | 88,43 |
| 1996 | 2 115 605 | 1 823,300 | 0,862 | 88,59 |
| 1997 | 2 100 143 | 1 744,700 | 0,831 | 85,40 |
| 1998 | 2 084 203 | 1 658,800 | 0,796 | 81,82 |
| 1999 | 2 112 121 | 1 621,000 | 0,767 | 78,89 |
| 2000 | 2 189 169 | 1 656,660 | 0,757 | 77,79 |
| 2001 | 2 242 943 | 1 693,089 | 0,755 | 77,60 |
| 2002 | 2 285 488 | 1 703,326 | 0,745 | 76,61 |
| 2003 2004 2005 2006 | 2 367 818 2 474 006 2 631 670 2 799 044 | 1 815,851 1 849,515 1 855,737 1 878,713 | 0,767 0,748 0,705 0,671 | 78,83 76,85 72,49 69,00 |

Od roku 1991 měla energetická náročnost tvorby hrubého domácího produktu, s výjimkou roku 1996, sestupnou tendenci. V roce 2003 nastal mírný vzestup a to především vzhledem k množství tepla vyrobeného v JE Temelín a od roku 2003 má opět sestupnou tendenci.